«ШАВЕРМА ГАЗОВАЯ»

(c мотором)

Руководство по эксплуатации

«ШАВЕРМА ГАЗОВАЯ»

(с мотором)

Данное «Руководство по эксплуатации» распространяется на шавермы газовые Ф2ШмГ (с мотором) и Ф3ШмГ (с мотором).

Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2. Назначение изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность 5. Устройство прибора | 5 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 7 |
| 8. Порядок работы | 8 |
| 9. Техническое обслуживание | 9 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 9 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 10 |
| 12. Гарантии изготовителя | 10 |
| 13. Утилизация изделия | 12 |
| 14. Талон на гарантийное обслуживание | 13 |
| 15. Свидетельство о приемке | 16 |
| Приложение1. Схема электрическая принципиальная эл.привода | 17 |
| Приложение 2. Схема сборки | 18 |
| Приложение 3. Акт ввода в эксплуатацию | 20 |

- Общие указания.

  - Изделие работает от баллона со сжиженным газом по ГОСТ20448, а также на природном газе (по согласованию с заказчиком) и предназначено для эксплуатации в помещениях (при условии гарантированного проветривания или наличии вытяжной вентиляции) и на открытом воздухе.

  - Эл.привод работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В и подключается через двух полюсную розетку с заземляющим контактом и током нагрузки 16А.

  - Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов и подключается к баллону со сжиженным газом, через редуктор с фильтрами, самим потребителем или к природному газу работниками газовой службы.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - При покупке требуйте проверку комплектности.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - Шаверма обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

  - Срок службы изделия – 8 лет.

- Назначение изделия.

  - Шаверма газовая (с мотором) предназначена для быстрого приготовления мясной начинки для одноименного блюда (разрезанная булочка с мелко нарезанным, поджаренным на установке мясом с приправой) в автоматическом режиме.

  - Высокая производительность установки, простота и надежность в эксплуатации, наглядность в приготовлении продуктов делает данную установку привлекательной для предприятий общественного питания.

  - Шаверма может быть использована для приготовления шашлыка, для этого она комплектуется шампурами.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в системе общественного питания.

  - Приобретая нашу шаверму, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств

  - Если в заказе не оговорено, что шаверма должна работать на природном газе, завод – изготовитель поставляет шаверму, работающую на сжиженном газе.

- Технические характеристики

| № п/п | Наименование |  |  | Ед. изм. | Ф2ШмГ | Ф3ШмГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более |  |  | мм | 760х425х975 | 800х430х1275 |
|  | Количество газовых горелок |  |  | шт. | 2 | 3 |
|  | Номинальная тепловая мощность горелок |  |  | кВт | 7,3 | 10,95 |
|  | Количество вертикальных шампуров |  |  | шт | 1 | 1 |
|  | Количество горизонтальных шампуров |  |  | шт | 8 | 12 |
|  | Расход сжиженного газа |  |  | кг/ч | 0,47 | 0,71 |
|  | Расход природного газа |  |  | м3/ч | 0,81 | 1,21 |
|  | Номинальное напряжение электросети |  |  | В | 220 | 220 |
|  | Частота тока |  |  | Гц | 50 | 50 |
|  | Номинальная эл. мощность |  |  | кВт | Не более 0,01 |  |
|  | Производительность за одну загрузку в ручном режиме |  |  | кг | 70 | 80 |
|  | Производительность за одну загрузку в автоматическом режиме |  |  | кг | 70 | 80 |
|  | Масса |  |  | кг | 15 | 28 |
|  | Длина шампура |  | рабочая | мм | 566 | 810 |
|  |  |  | общая |  | 690 | 982 |
|  | Обороты круглого шампура в автоматическом режиме |  |  | Об/мин | 2 | 2 |
|  | Давление газа | Природный G20 |  | кПа | 2,0 |  |
|  |  | Сжиженный G30 |  |  | 3,0 |  |
|  | Вид газа |  |  |  | G30 |  |

- Комплектность.

| Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ф2ШмГ | Ф3ШмГ |
| 1. Шаверма газовая (c мотором) | 1 | 1 |
| 2. Шампур круглый в сборе | 1 | 1 |
| 3. Шампур витой | 8 | 12 |
| 4.Поддон | 1 | 1 |
| 4. Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
| 5. Сертификат соответствия | 1 | 1 |
| 6. Газовый редуктор Р вход =0.5….15 бар Р вых = 20…60 мбар | 1 | 1 |

- Устройство прибора.

Основные части изделия указаны на рисунке 1 и перечислены в таблице 1.

Рисунок 1

6

7

Таблица 1

| № п/п | Наименование | № п/п | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус | 9 | Шампур витой |
| 2 | Винты | 10 | Поддон |
| 3 | Ручка | 11 | Упорная шайба |
| 4 | Чашка/Опора | 12 | Шампур круглый |
| 5 | Термопара | 13 | Горелка газовая |
| 6 | Консоль | 14 | Газовый кран |
| 7 | Штуцер подключения газа | 15 | Блок мотор – редуктора |
| 8 | Фиксатор | 16 | Ручка подъема мотора |

  - Принцип работы шавермы заключается в том, что мясное филе, приготовленное по особому рецепту, нанизывают на круглый шампур. Он вращается автоматически при помощи блока мотор – редуктора (15) около газовых горелок до его готовности. Прожаренный слой мяса срезают остро заточенным ножом и используют для приготовления блюда.

  - Скорость приготовления мяса регулируется газовым краном (14), изменяя подачу газа к горелкам, изменяем температуру газовых горелок. Скорость приготовления мяса также зависит от изменения расстояния между шампуром с мясом и газовыми горелками. Это расстояние изменяется с помощью консоли (6) и винтов (2).

- Требования по техники безопасности и пожарной безопасности

  - Общие требования безопасности к газовым установкам в соответствии с «Правилами безопасности в газовом хозяйстве», утвержденным Госгортехнадзором России и по ГОСТ 12.2.003-91.

  - Запрещается работа на установке с поврежденными керамическими плитками излучателя газовых горелок.

  - На баллон со сжиженным газом установить понижающий редуктор с фильтрами, входящий в комплект изделия.

  - Запрещается работать на максимально открытом кране газового редуктора.

  - Соединить газовый баллон с установкой подводкой сильфонного типа для газа с внутренней резьбой нужного диаметра.

  - При появлении запаха газа, работу на установке прекратить. Вызвать специалиста газовой службы для устранения утечки газа.

  - Помещение, где эксплуатируется установка, оснастить огнетушителем.

  - При эксплуатации установки вне помещений, необходимо защитить установку от ветра и попадания в нее атмосферных осадков.

  - Располагать установку на ровном устойчивом основании на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - При эксплуатации установки в помещении необходимо наличие вытяжной вентиляции.

  - Установка выполнена с защитой от поражения электрическим током по I классу ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Розетка для подключения изделия должна иметь заземляющий контакт, соединенный с контуром заземления.

ВНИМАНИЕ! Осмотр установки внутри и снаружи не реже 1 раза в 3 месяца.

Внимание! Газ взрывоопасен!

- Подготовка к работе

  - После распаковывания и установки изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку поверхностей с помощью стандартных средств очистки.

  - Установить редуктор (запорное устройство), поставляемый в комплектности изделия (см.п.4, поз.6), на газовый баллон согласно инструкции на газовый редуктор (прилагается).

  - Первый раз установка должна быть использована без загрузки, при максимальной температуре в течение 20 минут для удаления остаточных продуктов обработки. В процессе работы шавермы образуется дым и неприятные запахи. По истечении 20 минут отключить установку. Дать установке остыть.

  - Перед включением изделия в сеть убедитесь в целостности электрошнура, вилки, наличии и исправности заземления сетевой розетки.

- Порядок работы

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа на установке без понижающего редуктора, входящего в комплект изделия.

  - Готовое для жарки мясное филе нанизывают на шампур круглый (12) см. рис.1, на котором предварительно установлена упорная шайба (11), закрепленная фиксатором (8). Нанизывать мясные пластины необходимо таким образом, чтобы получить по возможности цилиндрическую форму.

  - Шампур с «мясным цилиндром» устанавливают вертикально на опорную чашку (4) и крепят фиксатором (8) к ручке (3).

  - Включить вилку в розетку с напряжением 220В, 50Гц.

  - Розжиг газовой горелки проводить в следующем порядке:

    - Самостоятельно изготовить из бумаги фитиль длиной примерно 220 мм, свернув ее в виде жгута.

    - Поджечь фитиль и поднести его вплотную к газовой горелке, нажать и открыть газовый кран (14) против часовой стрелки на максимальную подачу газа, газовая горелка должна загореться, удерживать кран примерно 20 секунд, после чего установить краном необходимую температуру приготовления продукта.

  - Опустить привод на шампур, поместив держатель привода до упора. Вращение шампура производится с помощью кнопки реверса на блоке мотора – редуктора (рис. 1, поз. 15) и имеет следующие режимы:

- положение «вверх» – вращение по часовой стрелке;

- положение «вниз» – вращение против часовой стрелки;

- нейтральное положение – отсутствие вращения.

  - Вращения шампура с мясом осуществляется автоматически. Допускается использовать шаверму в ручном режиме.

  - По мере прожаривания слоя мяса, его срезают остро заточенным ножом. Куски мяса падают на поддон (10), оттуда они извлекаются и используются для приготовления блюда «Шаурма».

  - Для приготовления шашлыка установите витые шампуры (9) с мясом на держатели.

  - Для выключения изделия необходимо:

    - Повернуть газовый кран (14) по часовой стрелке до упора в положение – закрыто. После этого завернуть до упора кран на газовом баллоне.

  - Отключить эл.привод, установив кнопку реверса в нейтральное положение.

- Техническое обслуживание.

  - Все работы по обслуживанию установки производить при полностью закрытом кране газового баллона, при отсоединенном шланге, подающий газ из баллона и при отключенном изделии от электросети.

  - Ежедневно в конце работы необходимо очистить шампур круглый, от жира и нагара. Используйте для этого стандартные средства очистки.

  - Установку и горелку беречь от влаги, ударов и повреждений.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Горелка не зажигается или горит пульсирующим пламенем | Засорилось сопло газовой горелки. Недостаточное давление газа | Прочистить сопло горелки, промыть его спиртом Проверить достаточно ли открыт кран. Заменить баллон с газом. |
| При работе горелки на поверхности излучателя языки пламени | Имеется утечка газа из-под сопла или в месте присоединения. Давление газа ниже допустимого | Вывернуть сопло горелки, смазать масляной краской резьбу и завернуть до упора. Устранить утечку в месте присоединения газопровода. |
| Проскок пламени в корпусе горелки | Давление газа выше допустимого. Трещины или повреждения керамических плиток излучателя. Отверстие сопла чрезмерно увеличено | Прикрыть газовый кран перед горелкой. Заменить излучатель. Заменить сопло. |
| Нет вращения круглого шампура | Перегорел мотор - редуктор | Заменить мотор - редуктор |
|  | Нет зацепления лепестков блока мотор – редуктора с ручкой, удерживающей шампур | Обеспечить зацепление лепестков с ручкой |
|  | Превышен вес приготовляемого мяса в автоматическом режиме | Уменьшить количество мяса на шампуре |

- Правила транспортировки и хранения.

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением подового камня, чугунных комплектующих, горелки газовой, электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца, на мотор-редуктор, на петли, блоки шарниров устанавливается гарантийный срок 6 (шесть) месяцев. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

  - Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

  - Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

  - Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: стекло закаленное, лампы накаливания, сигнальные индикаторы, плавкие вставки, шампуры, противни, гастроёмкости, уплотнительную резину.

  - Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

– не предусмотренного настоящим руководством применения;

– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;

– механического повреждения изделия

– подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими                указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

– повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил   перевозки.

  - Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

  - Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

– заводской номер изделия;

– дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа,           по которому он был получен;

– дата ввода в эксплуатацию;

– описание внешнего проявления поломки

–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.

  - К рекламации следует приложить:

– заполненный гарантийный талон;

–акт о поломке;

– заполненный акт ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

Регистрационный талон

Организация ______________________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________________

Руководитель______________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________

Где было приобретено оборудование__________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт газового аппарата

Заводской номер _________и модель Ф__ШмГ (с мотором)

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_______________________________________________________

___________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_____________________________________

_____________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г.  Механик__________________

(подпись)_________

Владелец _________________(подпись)

ОТМЕТКА ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

О РЕГИСТРАЦИИ

Дата «______»_______________20____г.

Механик __________/________________/

ШАВЕРМА ГАЗОВАЯ (с мотором)

ПАСПОРТ

Ф____ШмГ.00.00.000ПС

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Шаверма газовая Ф____ШмГ.00.00.000

Заводской № _____________________

Дата выпуска _____________________

- СВИДЕТЕЛЬСВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и призвано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.__________________________________________

___________________

код продукции

Приложение 1

Схема электрическая принципиальная эл.привода

Приложение 2

Схема сборки Шавермы газовой Ф3ШмГ

| № | Описание | Кол. |
| --- | --- | --- |
|  | Основание | 1 |
|  | Упорная шайба | 1 |
|  | Консоль | 1 |
|  | Ручка | 1 |
|  | Шампур витой | 12 |
|  | Опора | 1 |
|  | Шампур круглый | 1 |
|  | Штуцер | 1 |
|  | Винт | 2 |
|  | Горелка газовая ГИИВ 3,65 ТУ3696-011-00153436-99 | 3 |
|  | Кран газовый SABAF-10 | 3 |
|  | Ручка крана D70 | 3 |
|  | Крышка короба | 1 |
|  | Короб | 1 |
|  | Скоба | 1 |
|  | Ограничитель | 1 |
|  | Мотор GF-64TYD | 1 |
|  | Евровилка угловая 16А | 1 |
|  | Переключатель вращения мотора | 1 |

Схема сборки Шавермы газовой Ф2ШмГ

Перечень основных деталей и комплектующих

| № | Описание | Кол. |
| --- | --- | --- |
|  | Основание | 1 |
|  | Стенка задняя | 1 |
|  | Упорная шайба | 1 |
|  | Консоль | 1 |
|  | Ручка | 1 |
|  | Шампур витой | 8 |
|  | Чашка | 1 |
|  | Шампур круглый | 1 |
|  | Штуцер | 1 |
|  | Винт | 2 |
|  | Горелка газовая ГИИВ 3,65 ТУ3696-011-00153436-99 | 2 |
|  | Кран газовый SABAF-10 | 2 |
|  | Ручка крана D70 | 2 |
|  | Крышка короба | 1 |
|  | Короб | 1 |
|  | Скоба | 1 |
|  | Ограничитель | 1 |
|  | Мотор GF-64TYD | 1 |
|  | Евровилка угловая 16А | 1 |
|  | Переключатель вращения мотора | 1 |
|  | Термопара М8х46 | 2 |

Приложение 3

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

«Шаверма газовая с мотором Ф__ШмГ»

Заводской номер __________________

Дата выпуска «___»__________ 20___ г.

Местоустановки______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию     Представитель владельца изделия

________________________                                            ________________________                   (подпись)                                                                            (подпись)

________________________                                             ________________________                (инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

«___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.