«ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ »

«Ф3ШЭ»

«Ф3ШУЭ»

Руководство по эксплуатации

«Шашлычница»

Ф3ШЭ

Ф3ШУЭ

Содержание РЭ:

| 1 | Общие указания | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение изделия | 3 |
| 3 | Технические характеристики | 3 |
| 4 | Комплектность | 3 |
| 5 | Устройство и принцип работы | 4 |
| 6 | Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 4 |
| 7 | Подготовка к работе | 4 |
| 8 | Порядок работы | 5 |
| 9 | Техническое обслуживание | 6 |
| 10 | Возможные неисправности и способы их устранения | 6 |
| 11 | Правила транспортировки и хранения | 6 |
| 12 | Гарантии изготовителя | 7 |
| 13 | Утилизация изделия | 8 |
|  | Свидетельство о приемке | 9 |
|  | Талон на гарантийное обслуживание | 10 |
|  | Приложение 1. Акт ввода в эксплуатацию. |  |
|  | Приложение 2. Схема электрическая принципиальная. |  |

- Общие указания

  - Шашлычница работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В и предназначена для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10 до +35°C, относительной влажности воздуха 80%.

  - Изделие устанавливается на устойчивом несгораемом основании.

  - Изделие подключается к электросети специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, установка гарантийному ремонту не подлежит.

  - Срок службы изделия – 8 лет.

- Назначение изделия

Шашлычница электрическая служит для приготовления шашлыков на предприятиях общественного питания и торговли. Быстрый разогрев нагревателя, представляющего собой ТЭН, позволяет всего за 15-20 минут приготовить шашлык. Автоматически вращающиеся шампуры обеспечивают равномерность приготовления вкусной пищи.

Предприятие «Гриль – Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект оборудования, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики изделия

Таблица 1

| №п/п | Наименование параметра | Ф3ШЭ | Ф3ШУЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более | 7,5 | 7,5 |
| 2 | Количество нагревателей, шт. | 3 | 3 |
| 3 | Количество шампуров, шт. | 10 | 6 |
| 4 | Электропривод шампуров | + | + |
| 5 | Подъем крыши с ТЭНами | + | + |
| 6 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 1200х610х1100 | 835х605х1110 |
| 7 | Номинальное напряжение электросети, В | 220 | 220 |
| 8 | Частота | 50Гц | 50Гц |
| 9 | Масса, кг, не более | 72,4 | 70 |

- Комплектность

Комплект поставки шашлычницы электрической приведен в табл.2

Таблица 2

| Наименование | Ф3ШЭ | Ф3ШУЭ |
| --- | --- | --- |
| Шашлычница электрическая | 1 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 | 1 |
| Сертификат соответствия | 1 | 1 |
| Поддон из нержавеющей стали | 1 | 1 |
| Шампур | 10 | 6 |
| Паспорт на редуктор | + | + |

- Устройство и принцип работ

Шашлычница состоит из каркаса, электрического и механического отсеков, нагревательных элементов. Внутри камеры находится поддон из нержавеющей стали, а так же устанавливаются шампуры, которые вращаются во время приготовления шашлыка. Нагревание и поддержание заданной температуры внутри производится при помощи нагревателей (ТЭН), которые включаются при помощи пакетных переключателей. ТЭНы, при необходимости, можно опустить (или поднимать) с помощью ручек подъема.

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

  - Источником опасности в изделии является напряжение питающей электрической сети 220В, нагретые поддоны и продукты при извлечении их из камеры.

  - Изделие по типу защиты от поражения электрическим током эксплуатирующего персонала соответствует требованиям ГОСТ Р 51350 по классу защиты 1.

  - Установка розетки для включения шашлычницы к электросети и проверку сопротивления заземления осуществляется аттестованным специалистом, допущенным к работе с электроустановками напряжением до 1000В.

  - Запрещается:

-включать в сеть изделие при наличии видимых повреждений розетки, вилки, или соединительного шнура.

-производить любые ремонтные работы не отключив изделие от сети.

  - При перемещениях изделия на новое место необходимо отключать его от электросети.

  - В случае возникновения в работе неисправности, связанной с появлением электрического треска, задымления и т.п. следует немедленно отключить изделие от электрической сети.

  - При возникновении пожара следует немедленно отключить изделие от электрической сети, принять меры к тушению пожара и вызвать пожарную службу.

  - Срок службы изделия 5лет, по истечении срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасную работу изделия.

  - Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий изделие, перед началом работы должен изучить данный документ.

- Подготовка к работе

  - После доставки изделия к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений упаковочного ящика в процессе транспортирования и хранения транспортной организацией. В случае если обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

  - При отсутствии повреждений упаковки распаковать изделие после выдержки его в условиях, указанных п.1.1 настоящего руководства не менее 4 часов.

  - После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего руководства и производится внешний осмотр на отсутствие механических повреждений.

  - Изделие следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности».

  - Перед включением изделия в сеть убедитесь в целостности электрошнура, вилки, наличии и исправности заземления сетевой розетки.

  - Переделка шашлычницы категорически запрещается!

- Порядок работы

4

1

5

2

3

Рисунок 1

  - Провести визуальный осмотр шашлычницы.

  - Управление шашлычницей осуществляется с панели управления. Нагрев ТЭНов включается поворотом ручки пакетного переключателя поз.1. Включение сигнального индикатора поз.3 свидетельствует о включении ТЭНа.

  - Кусочки мяса нанизать на шампуры поз.4.

  - Установить шампуры в специальные гнезда.

  - Нажать на клавишу поз.5, которая запускает вращение шампуров.

  - Для всех моделей предусмотрен подъем и опускание нагревательных элементов при помощи ручек поз.2.

  - Не рекомендуется более 30 минут держать опущенными в нижнее положение включенные нагреватели (ТЭНы)

  - По окончании работы изделие отключить от электросети, провести чистку шашлычницы специальными чистящими средствами и вытереть насухо.

- Техническое обслуживание

  - Соблюдая простые рекомендации, Вы добьетесь наиболее эффективной работы шашлычницы, а это в итоге найдет отражение в качестве готовых блюд, безопасной и бесперебойной работы изделия.

  - Перед любыми работами по обслуживанию изделия отключайте его от электросети.

  - Внешние части и поверхности очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо.

  - Трудноудаляемые пятна очищайте специальными средствами, не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.

  - Запрещается мыть шашлычницу струей воды

  - Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик   III-IV разрядов имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

  - Техническое обслуживание редуктора производить согласно паспорту на редуктор (входит в комплект поставки).

- Возможные неисправности и способы их устранения

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не происходит нагрев камеры | Перегорел ТЭН Неисправен блок-регулятор температуры | Заменить неисправный ТЭН Заменить. |
| Нет вращения шампура | Неисправен мотор | Заменить |
|  | Обрыв цепи | Устранить обрыв цепи |

- Правила транспортировки и хранения

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

12 Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением подового камня, чугунных комплектующих, горелки газовой, электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца, на петли, блоки шарниров устанавливается гарантийный срок 6 (шесть) месяцев. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

  - Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

  - Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

  - Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: стекло закаленное, лампы накаливания, сигнальные индикаторы, плавкие вставки, шампуры, противни, гастроёмкости, уплотнительную резину.

  - Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

– не предусмотренного настоящим руководством применения;

– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;

– механического повреждения изделия

– подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

– повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

  - Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

  - Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

– заводской номер изделия;

– дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;

– дата ввода в эксплуатацию;

– описание внешнего проявления поломки

–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.

  - К рекламации следует приложить:

– заполненный гарантийный талон;

–акт о поломке;

- заполненный акт ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются.

13 Утилизация изделия

13.1 Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы   повторно, или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

______________________ код продукции ШАШЛЫЧНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПАСПОРТ ___________________________ - ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ заводской номер изделия Шашлычница___________00.000 № _________________ Дата выпуска «______»________________ 20____г. - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации Мастер ОТК_____________________ М.П.______________ ___________________

Регистрационный талон

Организация________________________________________________________

Адрес______________________________________________________________

Руководитель________________________________________________________

Контактный тел./факс где было приобретено оборудование:________________

___________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА На гарантийный ремонт шашлычница Модели ______________ Талон изъят «___»____________________20_____г. Механик_______________________________ (фамилия) (подпись)

Россия. Г.Смоленск, ул.Шевченко 79 ТАЛОН На гарантийный ремонт электрического аппарата Заводской номер ___________ и модель_______________ Дата выпуска «_____»______________20____г. Продан __________________________________________________________________ (наименование торгующей организации) Дата продажи «_____»______________20____г. Владелец и его адрес________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Подпись_______________________ Выполнены работы по устранению неисправностей________________________________ ___________________________________________________________________________ «_____»______________20____г. Механик _______________________ (Подпись) Владелец _____________________________________________________ (Подпись)

Приложение 1

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

« Шашлычница Электрическая  ___________»

Заводской номер __________________

Дата выпуска «___»__________ 20___ г.

Место установки___________________________________________________      ________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в                          Представитель владельца изделия

эксплуатацию

________________________                                            ________________________                    (подпись)                                                                          (подпись)

________________________                                             ________________________                (инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

«___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.

Приложение 2

Схема электрическая принципиальная

| Обозначение | Наименование | Ф3ШЭ | Ф3ШуЭ | Артикул |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество |  |  |
| RST1-RST3 | Переключатель кулачковый КПУ 11-25 | 3 | 3 | 000260 |
| EK1-EK3 | ТЭН 177,5А 13/2,5 К220 | 3 | - | 00264 |
| EK1-EK3 | ТЭН 120А 13/2,5 К220 | - | 3 | 00262 |
| HL1-HL3 | Сигнальный индикатор | 3 | 3 | 000114 |
| SB1 | Переключатель кнопочный ПКН500.1 | 1 | 1 | 000014 |
| М | Мотор GF-64TYD | 1 | 1 | 000244 |
| Х1 | Клеммник КБ 63-5 | 1 | 1 | 000125 |