ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

«ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ ГК-3523РР»

ПАСПОРТ

«ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ ГК-3523РР»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации на гриль контактный ГК-3523РР. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации изделия должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

# Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2. Назначения изделия | 4 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 5 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 6 |
| 7. Подготовка к работе | 6 |
| 8. Порядок работы | 7 |
| 9. Техническое обслуживание | 8 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 8 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 8 |
| 12. Гарантии изготовителя | 9 |
| 13. Утилизация изделия | 10 |
| 14. Свидетельство о приемке | 11 |
| 15. Талон на гарантийное обслуживание | 12 |
| Приложение 1. Схема электрическая принципиальная | 13 |
| Приложение 2. Акт ввода в эксплуатацию. | 14 |

- Общие указания.

  - Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50±0,4%Гц, напряжением 220В±10%, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +35ºС, относительной влажности воздуха 80% и наличии вытяжной вентиляции и атмосферном давлении 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

  - Изделие подключается к электросети аттестованным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием напряжением до 1000В.

  - Изделие должно включаться в электросеть от отдельного автоматического выключателя с током нагрузки не менее 50А, согласно эл. схеме см. приложение 1.

  - Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном, несгораемом основании.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - Изделие обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.

  - Внешняя обшивка и навесные элементы могут нагреваться до температуры выше 60ºС.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

  - Срок службы изделия – 8 лет.

- Назначение изделия.

  - Изделие «Гриль контактный одинарный» предназначено для тепловой обработки пищевых продуктов на профессиональных кухнях.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

  - Приобретая нашу установку, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно её использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики изделия.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Габаритные размеры (глубина х ширина х высота), не более | мм | 360х390х225 |
| 3.2 | Размеры нижней рабочей зоны | мм | 350х228 |
| 3.3 | Размеры верхней рабочей зоны | мм | 334х215 |
| 3.4 | Количество нагревательных элементов | шт. | 2 |
| 3.5 | Потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 2,0 |
| 3.6 | Пределы регулирования температуры | °C | 50-320 |
| 3.7 | Номинальное напряжение электросети | В | 220 |
| 3.8 | Частота тока | Гц | 50 |
| 3.9 | Масса установки, не более | кг | 29,4 |

- Комплектность.

| Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Гриль контактный | 1 |
| 2.Ванночка | 1 |
| 3.Скребок | 1 |
| 4.Паспорт | 1 |
| 5.Сертификат соответствия | 1 |

- Устройство и принцип работы.

  - Основные части изделия указаны на рисунке и перечислены в таблице.

| № п/п | Наименование | Кол-во | № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижняя жарочная поверхность | 1 | 7 | Кожух | 1 |
| 2 | Верхняя жарочная поверхность | 1 | 8 | Терморегулятор с ручкой | 1 |
| 3 | Сигнальная лампочка | 1 | 9 | Ножки | 4 |
| 4 | Корпус нижний | 1 | 10 | Корпус верхний | 1 |
| 5 | Ванночка | 1 | 11 | Защита кабеля | 1 |
| 6 | Ручка | 1 | 12 | Кабель с евровилкой | 1 |
| 13 | Винт заземления | 1 |  |  |  |

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Изделие «Гриль контактный» выполнен с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - Корпус изделия должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.

  - При перемещениях изделия на новое место необходимо отключать ее от электросети, заземления. Запрещается тянуть за кабель для отключения от эл. сети.

  - Перед включением изделия убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.

  - Установка устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту установки должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения изделия от эл. сети.

  - После распаковывания, перед включением в сеть, изделие должно быть выдержано при комнатной температуре в течение 2 часов.

  - Запрещается мыть изделие струей воды.

  - Время непрерывной работы изделия не более 8 часов. Время перерыва не менее 40 минут.

- Подготовка к работе.

  - Изделие следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 300 мм от задней стенки установки до стены и не менее 500 мм от боковых стенок изделия до рядом стоящего оборудования.

  - Внимание!!! Рабочая поверхность в целях защиты от коррозии обработана парафином пищевым П-2 СТО 05747181-013-2011. Для удаления парафина необходимо:

- Нагреть рабочую поверхность до 50-60°С и аккуратно удалить парафин бумажными салфетками.

- Промыть рабочую поверхность горячей водой со средствами для мытья посуды.

- Промыть чистой водой и протереть насухо.

  - При распаковке изделия убедиться в ее сохранности.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку жарочной поверхности с помощью стандартных средств очистки.

  - Подключите изделие к эл. сети 220В, вставив вилку в розетку, допустимую к использованию.

  - Подсоединить заземление корпуса изделия к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

8. Порядок работы.

8.1. Установить температуру жарки с помощью ручки терморегулятора. При достижении заданной температуры, сигнальная лампочка, находящаяся слева от терморегулятора, погаснет.

8.2. Разогретую поверхность смазать растительным маслом.

8.3. Уложить продукты на нижнюю жарочную поверхность, прижать верхним корпусом с жарочной поверхностью и следить за степенью готовности.

8.4. По окончании работы установить ручку терморегулятора в начальное нулевое положение и отключить изделие от эл. сети.

9.Техническое обслуживание.

9.1. Перед любыми работами по обслуживанию изделия отключите его от электросети.

  - . Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.

  - . Ежедневная чистка изделия увеличит срок службы.

10. Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает установка после включения в эл. сеть. | 1.Выключен главный питающий автомат. 2.Сработал автомат эл. защиты. | 1.Включить главный питающий автомат. 2.Включить автомат эл. защиты. |
| Не нагревается жарочная поверхность | Перегорели ТЭНы | Заменить ТЭНы |

11. Правила транспортировки и хранения.

11.1. До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

11.2. Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 2 яруса.

11.3. Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ 15150-69.

11.4. Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 2 яруса, с предохранением от осадков и механических повреждений.

12.Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением чугунных комплектующих и электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

  - Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара покупателю.

  - Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

  - Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: сигнальные индикаторы, плавкие вставки.

  - Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

– не предусмотренного настоящим руководством применения;

– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;

– механического повреждения изделия

– подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

– повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

  - Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

  - Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

– заводской номер изделия;

–дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;

– дата ввода в эксплуатацию;

– описание внешнего проявления поломки;

–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.

  - К рекламации следует приложить:

– заполненный гарантийный талон;

–акт о поломке;

- заполненный акт ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются.

13. Утилизация изделия.

13.1. Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

13.2. Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

оп

ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ ГК-3523РР

ПАСПОРТ

ГК-3523РР.00.00.000ПС

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Гриль контактный ГК-3523РР.

№______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

_____________

код продукции

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели ГК-3523РР

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________и модель Ф2ктЭ

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)

Приложение 1

Схема электрическая принципиальная на гриль контактный ГК-3523РР

Приложение 2

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

«Гриль контактный ГК-3523РР»

Заводской номер __________________

Дата выпуска «___»__________ 20___ г.

Место установки_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию     Представитель владельца изделия

________________________                                            ________________________

(подпись)                                                                          (подпись)

________________________                                             ________________________

(инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

«___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.