УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

«ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКЭ-И(6)»

ПАСПОРТ

«ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКЭ-И(6)»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации пароконвектомата модели ПКЭ-И(6). Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации пароконвектомата должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

# Содержание РЭ:

| 1. Общие указания | 2 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 5 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 7 |
| 7. Подготовка к работе | 8 |
| 8. Порядок работы | 9 |
| 9. Техническое обслуживание | 13 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 14 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 14 |
| 12. Гарантии изготовителя | 15 |
| 13. Утилизация изделия | 16 |
| 14. Свидетельство о приемке | 18 |
| 15. Талон на гарантийное обслуживание | 19 |
| Приложение 1. Схема электрическая принципиальная | 21 |
| Приложение 2. Схема подключения воды | 23 |
| Приложение 3. Cхема сборки изделия | 24 |

- Общие указания.

  - Изделие работает от 3-х фазной электросети переменного тока частотой 50±0,4%Гц, напряжением 380В±10%, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +35 ºС, относительной влажности воздуха 80% и наличии вытяжной вентиляции и атмосферном давлении 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

  - Пароконвектомат подключается к электросети аттестованным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием напряжением до 1000 В.

  - Пароконветомат должен включаться в электросеть от отдельного автоматического выключателя с током нагрузки не менее 50 А, согласно эл.схеме см.приложение1.

  - Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.

  - Подключение к водопроводной сети производится согласно Приложению 2 специалистом по сантехнике.

  - Установка подключается к водопроводной сети давлением до 5 атмосфер, через редуктор, отрегулированный на давление 1,2 атм. Для продления срока службы установки необходимо применять блок подготовки воды для ее умягчения.

  - При покупке изделия требуйте проверку комплектности.

  - Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения и перекрывать подачу воды.

  - Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.

  - Пароконвектомат обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.

  - Стекло дверцы пароконвектомата, внешняя обшивка и навесные элементы могут нагреваться до температуры выше 60ºС.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

- Назначение изделия.

  - Установка «Пароконвектомат» предназначена для тепловой обработки пищевых продуктов на профессиональных кухнях.

  - Пароконвектомат готовит в среде принудительно перемешиваемого воздуха с добавлением необходимого количества пара для ускорения процесса приготовления, без потерь веса и передачи запаха от одного продукта к другому при одновременном приготовлении различных продуктов в камере.

  - Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

  - Приобретая нашу установку, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

- Технические характеристики изделия.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более | мм | 995х1245х990 |
| 3.2 | Количество нагревательных элементов | шт. | 3 |
| 3.3 | Потребляемая электрическая мощность, не более | кВт | 8,25 |
| 3.4 | Пределы регулирования температуры | °C | 50-320 |
| 3.5 | Номинальное напряжение электросети | В | 380 |
| 3.6 | Частота тока | Гц | 50 |
| 3.7 | Полезный объем камеры (длина х ширина х высота) | мм, литр | 510х710х640 230 |
| 3.8 | Количество уровней | шт | 6 |
| 3.9 | Шаг уровней | мм | 90 |
| 3.10 | Масса установки не более | кг | 156 |

- Комплектность.

| Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Пароконвектомат | 1 |
| 2. Поддон 600х400 мм | 1 |
| 3.Решетка | 1 |
| 4. Паспорт | 1 |
| 5. Сертификат соответствия | 1 |

- Устройство и принцип работы.

  - Элементы управления указаны на рис.1. Основные части изделия указанны на рис.2 и перечислены в таблице 1.

Рис. 1

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шильдик | 1 | 14 | Решетка | 1 |
| 2 | Подсветка | 2 | 15 | Внутренняя створка двери | 1 |
| 3 | Дверь стеклянная двойная | 1 | 16 | Выключатель сети | 1 |
| 4 | Корпус | 1 | 17 | Гибкий шланг подвода воды | 1 |
| 5 | Ручка двери с функцией захлопывания | 1 | 18 | Водяной фильтр | 1 |
| 6 | Фиксатор внутренней створки двери | 2 | 19 | Кран подачи воды (кран шаровый ½”) | 1 |
| 7 | Водосборник конденсата | 1 | 20 | Слив воды в канализацию | 1 |
| 8 | Гидрозатвор | 1 | 21 | Ввод электрокабеля (зажим) | 1 |
| 9 | Ножки, регулируемые по высоте | 4 | 22 | Заземление | 1 |
| 10 | Панель управления | 1 | 23 | Ручной душ | 1 |
| 11 | Люк приборного отсека | 1 | 24 | Вытяжной вентилятор | 1 |
| 12 | Поддон 600 х 400 мм | 1 | 25 | Манометр | 1 |
| 13 | Направляющая | 2 | 26 | Водяной редуктор | 1 |

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

  - Установка «ПАРОКОНВЕКТОМАТ ПКЭ-И(6)» выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - Корпус установки должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.

  - Следите за тем, чтобы направляющие (13) рис.2 были установлены надежно в рабочей камере после чистки и техобслуживания.

  - Не загромождайте подходы к установке.

  - Запрещается промывать камеру, нагретую свыше 50 градусов, холодной водой.

  - При перемещениях установки на новое место необходимо отключать ее от электросети, заземления, водопровода и канализации.

  - Перед включением установки убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.

  - Установка устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.

  - Перед использованием установки убедитесь в отсутствии посторонних предметов в рабочей камере.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

  - Запрещается открывать дверь установки во время выполнения режимов приготовления продуктов!

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту установки должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения установки от сети.

  - После распаковывания, перед включением в сеть, установка должна быть выдержана при комнатной температуре в течение 2 часов.

- Подготовка к работе.

  - Установку следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 300мм от  задней стенки установки до стены и не менее 800мм от боковых стенок установки до рядом стоящего оборудования.

  - При распаковке установки убедиться в ее сохранности.

  - После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку внутренней поверхности камеры с помощью стандартных средств очистки.

  - Снять люк поз.11 (рис.2)  и через кабельный зажим (21) рис.2  подключить 3-х фазное электропитание 380 В с нулем к клеммнику установки согласно эл.схеме (см.приложение1). Кабель должен быть с жилами сечением не менее 2,5мм2 каждая.

  - Подсоединить заземление корпуса установки (22) рис.1 к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

  - ВНИМАНИЕ: После подключения проверить направление вращения вентилятора-оно должно быть по часовой стрелки при виде в рабочую камеру.

  - Установить люк в исходное положение.

  - Установить линию подвода воды в составе (см.прил.2) поз.17,18,19,25,26.

  - Подсоединить душ к выводу тройника находящегося под днищем установки.

  - Присоединить установку к водопроводной сети (см.рис 2.) через кран поз.19. Для увеличения срока службы установки рекомендуется подключать ее через блок подготовки воды.

  - Присоединить сливной патрубок (20) рис.2 пароконвектомата к канализационной сети.

  - Перед началом работы залить 3 литра воды в гидрозатвор (8) рис.2 через сливное отверстие, закрытое сеткой в дне камеры, чтобы запахи из канализации не проникали в установку.

  - Первый раз установка должна быть использована без загрузки, при максимальной температуре для удаления остаточных продуктов обработки

- Порядок работы.

  - Для избежания ожогов паром работающего персонала, дверь пароконвектомата открывается за два приема. Сначала ручка двери поворачивается влево, дверь немного приоткрывается для выхода пара, затем ручка поворачивается вправо.

  - Перед началом эксплуатации необходимо предварительно нагреть  рабочую камеру. Предварительный разогрев в течение 10 мин. существенно важен и должен осуществляться каждый раз перед началом эксплуатации.

  - Установка работает в трех режимах приготовления пищи, режимы задаются с помощью элементов управления см.рис.1.

  - Режим «Выпечки».

    - Включить подачу электрического тока, нажав выключатель электросети (см. рис.1).

    - Загрузить продукты на поддонах в камеру.

    - Выбрать переключателем режимов режим «Выпечки».

    - Задать температуру выпечки поворотом ручки терморегулятора.

    - Задать время выпечки поворотом ручки таймера. При этом установка начинает работать в режиме «Выпечка» (ТЭНы нагревают воздух в камере, а вентилятор равномерно распределяет тепло по всему объему камеры).

    - Для визуального контроля приготовления продуктов можно включить подсветку камеры, нажав кнопку подсветки.

    - После окончания времени выпечки, таймер установки выключает работу ТЭНов и вентилятора, после этого можно вынимать приготовленную пищу.

  - Режим «Пароконвекции».

    - Включить подачу электрического тока, нажав выключатель электросети (см.рис.1).

    - Прогреть камеру до 100 градусов в режиме «Выпечка».

    - Открыть кран (19) рис.2 подачи воды.

    - Загрузить продукты на поддонах в камеру или в нестандартных емкостях на решетки, учитывая, что высота одного уровня загрузки не более 80мм.

    - Выбрать переключателем режимов режим «Пароконвекции».

    - Задать температуру выпечки поворотом ручки терморегулятора.

    - Задать время выпечки поворотом ручки таймера. При этом установка начинает работать в режиме «Пароконвекция» (ТЭНы нагревают воздух в камере, реле подачи воды периодически включает подачу воды на ТЭНы, которая превращается в пар, а вентилятор равномерно распределяет тепло и пар по всему объему камеры).

    - Для визуального контроля приготовления продуктов можно включить подсветку камеры, нажав кнопку подсветки.

    - Для подачи дополнительного количества пара в камеру можно включить подачу воды вручную нажатием кнопки подачи пара. Вода подается в камеру для образования пара, пока нажата кнопка пара. Избыток пара выходит через сливное отверстие в дне камеры и гидрозатвор в канализацию. Не рекомендуется держать нажатой кнопку более 2 сек, так как образование избытка пара снижает температуру в камере.

    - Запрещается открывать дверь камеры во время работы в режиме «Пароконвекция».

    - После окончания времени приготовления, таймер установки выключает работу ТЭНов, реле и вентилятора, после этого можно вынимать приготовленную пищу.

    - По окончании работы  установки: выключить включатель электросети, провести чистку рабочей камеры специальными чистящими средствами, обмыть ручным душем (23) рис.2 и вытереть насухо. Отключить воду.

  - Режим «Разогрева».

    - Включить подачу электрического тока, нажав выключатель электросети (см.рис.1).

    - Установить ручку терморегулятора в положение «0».

    - Загрузить холодные или замороженные продукты на поддонах в камеру.

    - Выбрать переключателем режимов режим «Разогрев» для разогрева или разморозки продукта. При этом установка начинает работать в режиме «Разогрев» (ТЭН один из трех нагревает воздух в камере в пределах 80-90 градусов, а вентилятор равномерно распределяет тепло по всему объему камеры).

    - Для визуального контроля разогрева продуктов можно включить подсветку камеры, нажав кнопку подсветки.

  - Примеры режимов работы пароконвектомата представлены в таблице 2. Указанные данные ориентировочны и должны корректироваться с учетом индивидуальных особенностей продукта.

Таблица 2

| Продукт | Количество продукта на 1 гастроемкость GN1/1 | Тип режима | Темпера-тура режима, °С | Время режима, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тушеное мясо говядины | 6-8 кг | Выпечка | 140 | 90-120 |
| Телячье филе | 8шт | Выпечка | 180 | 90 |
| Жаркое из телятины | 8кг | Пароконвекция | 140 | 40 |
| Говяжья печень | 10шт | Выпечка | 250 | 10 |
| Жаркое из свинины | 8кг | Пароконвекция | 180 | 55 |
| Куриные ножки | 30шт | Выпечка | 180 | 20 |
| Цыпленок целиком | 6шт | Выпечка | 180 | 30 |
| Камбала | 5шт | Выпечка | 250 | 14 |
| Рыба в фольге | 12шт | Выпечка | 180 | 30 |
| Тресковое филе | 18шт | Выпечка | 175 | 20 |
| Голубцы | 25шт | Пароконвекция | 160 | 50 |
| Картофель в мундире | 6-12кг | Пароконвекция | 130 | 50 |
| Рис | 2кг | Пароконвекция | 130 | 50 |
| Пирог из дрожжевого теста | 2кг каждый второй уровень | Пароконвекция | 175 | 30 |
| Пирожки яблочные | 10шт | Выпечка | 170 | 20 |
| Хлеб белый(0,7кг) | 4шт каждый второй уровень | Пароконвекция | 170 | 40 |
| Булочки | 15шт | Выпечка | 170 | 15 |
| Сдобное песочное тесто, печенье | 24шт | Выпечка | 175 | 12 |

- Техническое обслуживание.

  - Перед любыми работами по обслуживанию установки отключите ее от электросети и закройте воду.

  - Внешние части и поверхности из нержавеющей стали, а также резиновые уплотнители очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Трудноудалимые пятна очищайте специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью. Для очистки внутренних стенок камеры надо вынуть решетки (14) и поддоны (12) рис.2 и снять направляющие (13) движением вверх с нижних штырей и движением вниз с верхних штырей. Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.

  - Стекло дверцы очищайте губкой с неабразивным моющим средством, затем протрите мягкой тканью.

  - Для очистки внутренних поверхностей стекла необходимо открыть внутреннюю створку двери (15) рис.2, сняв с фиксаторов (6).

  - Периодически проверяйте резиновый уплотнитель на корпусе (4). В случае износа или повреждения уплотнитель вытянуть из паза и заменить на новый.

  - Для замены ламп подсветки (2) необходимо  снять направляющие (13) рис.2 и вывернуть винты и снять рамку со стеклом. Вывернуть лампу и замените ее новой лампой мощностью 25Вт, тип Е14. Завернуть обратно стеклянную крышку.

  - При длительном перерыве в работе установки необходимо слить воду из гидрозатвора (1) рис.3. Для этого необходимо снять люк для обслуживания с боковой стенки, затем открыть кран слива из гидрозатвора (2) рис.3.

Рисунок 3

  - Ежедневная чистка рабочей камеры увеличит срок службы установки. Просушивайте рабочую камеру. При длительном перерыве в работе (на ночь) дверь камеры оставляйте приоткрытой. Аккуратное и бережное обращение с установкой и соблюдение требований настоящей инструкции, позволяет Вам успешно эксплуатировать ее длительное время.

- Возможные неисправности и способы их устранения.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Из дверцы установки капает вода и выходит пар. | 1.Дверца неплотно закрыта. 2.Изношено резиновое уплотнение. | 1.Плотно закрыть дверь, чтобы сработала защелка. 2.Заменить резиновое уплотнение. |
| Не работает подсветка | Перегорела лампочка. | Cнять стекло в рамке и заменить лампочку |
| Во время работы установки возникают шумы | Износились прокладки уплотнения вала вентиляторов. | Заменить прокладки уплотнения вала вентиляторов. |
| Не поступает вода в камеру для образования пара | 1.Закрыт кран подачи воды. 2.Засорилась трубка подачи воды. 3.Засорилась сетка фильтра воды | 1.Открыть кран подачи воды. 2.Снять и очистить трубку подачи воды. 3.Разобрать фильтр и прочистить сетку |
| Не вытекает вода из камеры | Засорился слив воды | Прочистить слив воды и гидрозатвор от жира |
| Не работает установка после включения выключателя эл. сети (16). | 1.Выключен главный питающий автомат. 2.Сработал автомат эл. защиты. | 1.Включить главный питающий автомат. 2.Включить автомат эл. защиты. |

- Правила транспортировки и хранения.

  - До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя.

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

  - В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

    - не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

    - повреждения изделия за счет удара или падения;

    - подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

    - повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

    - транспортировки изделия в не правильном положение с нарушением правил перевозки;

    - выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

  - Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

  - Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

  - Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

    - заводской номер изделия;

    - дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;

    - дата ввода в эксплуатацию;

    - описание внешнего проявления поломки;

    - какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.;

  - К рекламации следует приложить:

    - заполненный гарантийный талон;

    - акт о поломке.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.

  - В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

- Утилизация изделия.

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

оп

ПАРОКОНВЕТОМАТ

ПАСПОРТ

ПКЭ-И(6).00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Пароконвектомат ПКЭ-И(6)

№______________

заводской номер изделия

Дата выпуска_______________20 ___г.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

_____________

код продукции

Регистрационный талон

Организация _______________________________________________________________________________________

Адрес__________________________________________________________________________________

Руководитель___________________________________________________________________________

Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели ПКЭ-И(6)

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия)                    (подпись)

Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________и модель__ПКЭ-И(6)

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)

Приложение 1

Приложение 2

| № | Код | Описание | Кол. | № | Код | Описание | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22131.01.00.000 | Корпус | 1 | 21 | - | Душ арт.3359116 | 1 |
| 2 | 22131.02.00.000 | Дверь | 1 | 22 | - | Вентилятор R2D225 | 1 |
| 3 | 22118.03.00.000 | Дно с ножками | 1 | 23 | - | Сигнальный индикатор 43В | 2 |
| 4 | 22131.04.00.000 | Стенка передняя | 1 | 24 | - | Фонарь с лампой 25W, 250V | 2 |
| 5 | 22131.05.00.000 | Направляющая | 1 | 25 | - | Пускатель магнитный ПМ12-025100 УХЛ4В | 1 |
| 6 | 22131.05.000-01 | Направляющая | 1 | 26 | - | Пускатель магнитный ПМ12-010100 УХЛ4В | 1 |
| 7 | 22101.06.000 | Переходник | 1 | 27 | - | Реле тепловое РТТ5-10-1 | 1 |
| 8 | 22118.00.00.011 | Поддон | 1 | 28 | - | Таймер электромеханический 120 мин | 1 |
| 9 | 22131.08.000 | Труба | 1 | 29 | - | ТЭН 5,3 кВт блок | 1 |
| 10 | 22118.00.00.003 | Ванночка | 1 | 30 | - | ТЭН 260 В8,5/2,65 Т220 | 1 |
| 11 | 22101.11.00.000 | Гидрозатвор | 1 | 31 | - | Термостат RST-320S | 2 |
| 12 | 22101.12.00.000 | Решетка | 1 | 32 | - | Переключатель ПКМ-500-2 доработанный | 1 |
| 13 | 22131.00.00.001 | Панель приборов | 1 | 33 | - | Электроклапан арт.3120005 | 1 |
| 14 | 22131.00.00.002 | Стенка боковая | 2 | 34 | - | Фильтр воды 1/2" | 1 |
| 15 | 22118.00.00.004 | Крыша | 1 | 35 | - | Водяной редуктор | 1 |
| 16 | 22131.00.00.005 | Стенка задняя | 1 | 36 | - | Манометр | 1 |
| 17 | 22101.07.00.000 | Тройник | 4 | 37 | - | Стекло ЗВД-6х556x832 | 1 |
| 18 | 22101.00.00.050-01 | Фиксатор | 1 | 38 | - | Стекло ЗВ-6х546х770 | 1 |
| 19 | 22131.06.00.000 | Каркас | 1 | 39 | - | Ручка 6303 | 1 |
| 20 | 22131.09.00.000 | Стенка внутренняя | 1 | 40 |  | Вентилятор SF23120АТ | 1 |

Приложение 3